Информационно-измерительные системы

Контроль параметров объектов (устройств) должна обеспечивать надежная измерительная система. Различные информационно-измерительные системы (ИИС) промышленной автоматики представляют собой законченные программно-аппаратные решения, значительно отличающиеся по своим параметрам и сферам применения. Основой их построения являются проводные шины, связывающие различные датчики и исполнительные механизмы. Внедрение беспроводных технологий на уровне промышленных сетей позволяет получить значительный экономический эффект от сокращения расходов на кабельное и вспомогательное оборудование, от уменьшения трудозатрат на монтаж оборудования, на прокладку самой кабельной сети.

Измерительная система – совокупность определенным образом соединенных между собой средств измерений и других технических устройств, реализующая процесс измерений и обеспечивающая автоматическое или автоматизированное получение данных об изменяющихся во времени и распределенных в пространстве физических величинах, характеризующих определенные свойства или состояния объекта измерений. В зависимости от назначения измерительные системы разделяют на информационные, контролирующие, управляющие и смешанные.

Информационно-измерительные системы выполняют следующие функции:

-     получение исходной информации в результате взаимодействия первичных измерительных преобразователей (сенсоров) с объектом измерений;

-     преобразование измерительной информации с заданной и гарантированной точностью;

-     сопоставление информационных сигналов с размерами общепринятых единиц, оценку значений измеряемых величин.

Каждому конкретному виду ИИС присущи многочисленные особенности, определяемые узким назначением систем и их технологически конструктивным исполнением. В силу многообразия видов ИИС до настоящего времени не существует общепринятой классификации. Наиболее распространенной является классификация ИИС по функциональному назначению. В зависимости от выполняемых функций ИИС реализуются в виде измерительных систем (ИС), систем автоматического контроля (САК), технической диагностики (СТД), распознавания образов (СРО). По характеру взаимодействия с объектом исследования и обмена информацией между ними ИИС могут быть разделены на активные и пассивные. Пассивные системы только воспринимают информацию от объекта, а активные, действуя на объект через устройство внешних воздействий, позволяют автоматически и наиболее полно за короткое время изучить его поведение. В зависимости от характера обмена информацией между объектами и активными ИИС различают системы без обратной связи и с обратной связью по воздействию.

Измерительные системы используются для различного рода комплексных исследований, в том числе научного характера. Цель создания таких систем заключается в получении максимального количества достоверной измерительной информации об объекте для составления алгоритмического описания его поведения.

Системы автоматического контроля предназначены для контроля технологических процессов, при этом характер поведения и параметры их известны. Эти системы осуществляют контроль соотношения между текущим состоянием объекта и установленной «нормой поведения» по известной математической модели. По результатам обработки полученной информации выдается суждение о состоянии объектов контроля. Таким образом, задачей САК является отнесение объекта к одному из возможных качественных состояний, а не получение только количественной информации о нем, что характерно для ИС.

В системах технической диагностики выполняемые измерения составляют базу для логической процедуры диагноза. Цель диагностики – определение класса состояний, к которому принадлежит состояние обследуемого объекта. В СТД преимущественно применяются косвенные методы измерения и контроля. В отличие от ИС и САК системы технической диагностики имеет иную организацию элементов структуры и другой набор используемых во входных цепях устройств и преобразователей информации. В СТД определение состояния объекта осуществляется программными средствами диагностики.

Системы распознавания образов (СРО) предназначены для определения степени соответствия между исследуемым объектом и эталонным образом. Эти системы осуществляют распознавание образов через количественное описание признаков, характеризующих объект исследования. Процесс распознавания реализуется комбинацией устройств обработки и сравнения обработанного изображения с эталонным образом, находящимся в устройстве памяти. Распознавание осуществляется по определенному, заранее выбранному, решающему правилу.

Структурная схема ИИС включает в себя:

-     первичные измерительные преобразователи, размещенные в определенных точках пространства стационарно или перемещающихся в пространстве по определенному закону;

-     аналого-цифровые (АЦП) и цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП);

- цифровые устройства, содержащие формирователи импульсов, преобразователи кодов, коммутаторы, специализированные цифровые вычислительные устройства, устройство памяти, устройство сравнения кодов, каналы цифровой связи, универсальные программируемые вычислительные устройства – микропроцессоры;

-     цифровые устройства вывода, отображения и регистрации;

-  интерфейсные устройства, содержащие системы шин, интерфейсные узлы и интерфейсные устройства аналоговых блоков, служащие для приема командных сигналов и передачи информации о состоянии блоков;

-     устройства управления.

Наиболее крупной структурной единицей ИИС является измерительный канал. Типовая структура канала включает в себя первичный измерительный преобразователь, линии связи, промежуточный измерительный преобразователь, АЦП, процессор, ЦАП. Информация от первичных преобразователей передается обычно при помощи электрических сигналов – тока, напряжения, частоты следования импульсов. Значительная часть современных комплексов строится на базе контроллеров, как правило, модульного исполнения, включающих в себя АЦП и ЦАП, процессор, модули дискретной информации, вспомогательные устройства [15].

Последние достижения в миниатюризации электронных устройств и интеграции датчиков предоставили возможность получить чувствительные элементы, оснащенные беспроводными средствами связи и памятью для хранения и обработки данных. На базе таких элементов создано интеллектуальное оборудование, в котором работа разрозненных датчиков может координироваться при создании системы мониторинга и контроля