Технологический процесс производства электромеханических и радиотехнических приборов и систем.

Объектами производства приборостроительного завода могут быть электромеханические и радиотехнические приборы и системы.

Объект производства, включаемый, как правило, в номенклатуру продукции завода называют изделием. Классификация видов изделия и наименования его составных частей (деталей, узлов, групп и т. д.) приведены в ГОСТ 2.101.

Устройство, имеющее самостоятельное конструктивное и функциональное назначение, называют прибором.

Приборная система представляет собой комплекс отдельных Приборов, не связанных между собой на заводе-изготовителе сборочными и монтажными операциями, но имеющих общее функциональное назначение. При сборке все приборы, образующие систему, соединяют между собой электрическими, механическими и другими связями.

Так, например, в систему автоматического контроля параметров электрических цепей сложных электронных изделий входят следующие приборы и блоки: цифровые вольтметры, установка программирования, блок коммутации, контролируемое изделие, электронные осциллографы и др. Между приборами и блоками этой системы применяют электрическую Связь.

В ряде случаев для удобства изготовления и контроля приборы разделяют на блоки, которые изготовляют и контролируют независимо друг от друга. Наиболее часто применяют блоки питания, усилителя, записи, генераторный, реле, преобразовательный, счетчиков, редукций, индикаторный и др.

Технология производства электромеханических и радиоэлектронных приборов характеризуется различными технологическими процессами, обусловленными разнообразием применяемых материалов, например изготовление деталей из высокочастотной керамики или пластмасс; магнитопроводов из высококачественных магнитных материалов; нанесение токопроводящих пленок на диэлектрики; покрытий в вакууме и т. д. Дополнительное усложнение технологического процесса происходит из-за относительно малых размеров деталей при их высокой точности. Поиск способов значительного уменьшения га­баритов и массы привел к развитию микроминиатюризации — новому направлению в конструировании и технологии изготовления радиоэлектронных приборов.

В настоящее время развитие микроминиатюризации позволило создать ряд миниатюрных ЭВМ (мини- и микро- ЭВМ), обладающих высокой скоростью исчисления, большой памятью, малыми размерами и небольшой массой.

В конструировании радиоэлектронных приборов и систем внедрен модульный метод, который в значительной степени изменил характер производства: повысились механизация и автоматизация, упростилось изготовление блоков и сборочно-элек- тромонтажные работы. Благодаря тщательной отработке, отладке и испытанию модулей до установки их в блоки радиоэлектронные приборы стали более надежными.

С разработкой миниатюрных резисторов, конденсаторов, транзисторов появились микромодули, что позволило еще больше уменьшить габариты и массу РЭА и довести плотность заполнения объема до 20 элементов на 1 см3. Переход от ди­скретных радиодеталей (резисторы, конденсаторы, индуктивности) к интегральным схемам (ИС) позволил повысить заполнение объема до 1000 элементов на 1 см3 и более.

При производстве радиоэлектронных приборов с использованием ИС применяют новые технологические процессы: фотохимическое фрезерование, микросварку, микропайку, фотолитографию, микросборку и др. Почти все сборочно-монтажные работы ведут с помощью микроскопа.

Бурное развитие микроминиатюризации радиоэлектронных приборов предъявляет дополнительные требования к технологичности конструкции. Технологичной является такая конструкция, которая обеспечивает заданные эксплуатационные качества изделия с наименьшими затратами труда, средств, материалов и времени в конкретных условиях производства.

При конструировании прибора и его основных блоков конструктор намечает несколько вариантов, которые в одинаковой мере удовлетворяют техническим требованиям и назначению прибора. Значительное влияние на выбор того или иного варианта конструкции оказывают технологические процессы изготовления деталей и сборки прибора в целом.

Разработку технологического процесса изготовления радиоэлектронного прибора начинают с детального изучения его рабочих чертежей, технического описания и ТУ на него. Изучение сопровождается анализом конструкции и параметров при­бора. Обнаружив ошибку конструктора, технолог вправе внести свои предложения по изменению чертежей.

Для ускорения сроков выпуска изделий разработка основных операций технологического процесса начинается с момента изготовления опытного образца в экспериментальном цехе. Дальнейшая разработка конструкции и технологического процесса осуществляется параллельно. При разработке техно­логического процесса необходимо учитывать, что степень дифференцирования его на операции определяется характером и объемом производства: чем крупнее выпускаемая серия изделий, тем на большее число простейших операций следует разделить технологический процесс. В мелкосерийном производстве, наоборот, экономически целесообразнее объединять ряд простых операций в одну сложную комплексную операцию.

При выборе оборудования учитывают небольшие размеры деталей и высокую точность их изготовления. Способ обработки деталей должен соответствовать точности и чистоте обработки, требуемым чертежом. Необходимо помнить, что завышение указанных требований приводит к удорожанию стоимости производства.

Разбивка технологического процесса на операции осуществляется на основе комплексного анализа рабочих чертежей и принципиальных электрических и кинематических схем с учетом количества выпускаемых приборов, технических материалов, нормалей, оборудования и оснастки.

Расчет режимов работы зависит от норм расхода материала, требования точности и чистоты обрабатываемой детали, а также, способов исполнения операции. Во всех случаях производительность должна быть наивысшей, с сохранением требуемых параметров детали или сборочной единицы.

Оптимальным считается такой технологический процесс, в котором широко используются высокопроизводительное оборудование и специальная оснастка, отработанный (с< точки зрения технологичности) вариант конструкции прибора, а также типовые технологические процессы (ТТП) и научная организация труда. Разработанный технологический процесс на изготовление нового радиоэлектронного прибора должен соблюдаться рабочими, конструкторами и технологами завода.

В настоящее время автоматизация и механизация производства позволяют значительно увеличить производительность труда и снизить себестоимость изделия. Причем автоматизируются не только процессы обработки, но и сборки, регулировки и контроля.

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ.

Контроль заключается в определении соответствия качественных и количественных характеристик готовых изделий требованиям чертежей, ТУ и нормалей, а также производственных инструкций и ГОСТов. Изделия, которые не соответствуют этим требованиям, относятся к браку.

На производстве контроль радиоэлектронных блоков и приборов осуществляет отдел технического контроля (ОТК).

Различают несколько видов технического контроля: визуальный, геометрический, механический, электрический, физико-химический и технологический.

Визуальный контроль осуществляют внешним осмотром для выявления поверхностных дефектов и возможных несоответствий деталей чертежам.

Геометрический контроль применяют для проверки соответствия размеров и формы деталей сборочных единиц, блоков чертежам или образцам.

Механический контроль выполняют для проверки прочности всех соединений и креплений, а также материалов деталей, подвергающихся растяжению, сжатию, ударным нагрузкам и др. В ряде случаев проверяют механическую прочность мон­тажных (неразъемных) соединений (паяных или сварных).

Электрический контроль является основной формой контроля РЭА, приборов и систем, цель которого состоит в электрической проверке качества монтажа.

Физико-химический контроль состоит в проверке физических и химических свойств материалов (пластмасс, керамики, ферритов и т. д.), необходимых для изготовления деталей, поверхностных покрытий и т. д.

Технологический контроль заключается в проверке правильности выполнения всех операций технологического процесса.

Кроме того, осуществляют операционный и приемочный контроль. При операционном контроле выявляют причины брака собираемого изделия. Приемочному контролю подвергают окончательно собранные узлы, блоки и приборы; при этом контролируют либо всю партию изделий (сплошной контроль), либо выборочно — часть партии (выборочный контроль).

Работоспособность и качество радиоэлектронных приборов и систем зависят от применяемых средств контроля и методов его осуществления: ручной, полуавтоматический и автоматический.

При ручном контроле широко применяют генераторы, осциллографы, электрические измерительные приборы (вольтметры, амперметры и т. п.), ручной измерительный инструмент и оптические устройства (лупы, микроскопы). Качество ручного контроля в основном определяется квалификацией контролера, в функции которого входят внешний осмотр, контроль и регулировка выходных параметров прибора. В основном ручной контроль применяется при единичном и мелкосерийном производстве.

Для полуавтоматического контроля создают специальные стенды, которые позволяют контролировать выходные параметры нескольких приборов. Приборы устанавливают на стенд и снимают с него вручную, а контролируют автоматически.

К таким стендам можно отнести полуавтоматы для входного контроля полупроводниковых приборов (диодов, транзисторов, микросхем и т. п.), радиокомпонентов и электромеханических изделий, а также полуавтоматы для контроля сборочных единиц (кабелей, катушек индуктивностей, трансформаторов, магнитопроводов и т. п.) и приборов в целом. В основном полуавтоматический контроль применяют в серийном и массовом производстве.

При автоматическом контроле весь процесс полностью автоматизирован. Его целесообразно применять только в массовом производстве, так как разработка, изготовление и эксплуатация автоматов контроля являются дорогостоящими.

Перед контролем собранное изделие регулируют (настраивают). Регулировка радиоэлектронных приборов и систем заключается в достижении заданных параметров подстройкой регулировочных компонентов: переменных резисторов и конденсаторов, сердечников индуктивностей и полупеременных конденсаторов. При регулировке пользуются подбором номиналов радиокомпонентов. Получение оптимальных параметров подбором электронных, полупроводниковых и других радиокомпонентов в серийном производстве не допускается.

Для регулировки необходимо знать последовательность выполнения регулировочных операций и при необходимости уметь применять сложные электроизмерительные приборы и методы измерений. В связи с этим регулировочные работы проводят высококвалифицированные рабочие. Основными факторами, влияющими на организацию регулировочных работ, являются объем производства, степень сложности радиоэлектронного прибора, оснащенности участка измерительной и контрольной аппаратурой.

При малом объеме производства регулировку проводят в сборочных цехах, пользуясь электрическими принципиальными схемами прибора и его ТУ.

Регулировку изделий в серийном и массовом производстве проводят на отдельных участках или в специальных цехах, разбивая весь процесс на простые операции, а также выполняя предварительную регулировку сборочных узлов. Для этого применяют унифицированные регулировочные приборы, обеспечивающие меньший разброс параметров и идентичность регулировки всех изделий. При регулировке сборочных единиц или блоков пользуются технологическими картами, в которых указаны порядок проведения работ, применяемая измеритель­ная и регулировочная аппаратура, приспособления и инструменты, а также основные методы регулировки.

При регулировке сложных радиоэлектронных блоков и систем применяют технологические инструкции по регулировке и настройке, в которых содержатся необходимые сведения о методике процесса, измерительной и регулировочной аппаратуре, последовательности и точности проведения измерений.

На рабочем месте регулировщика должна находиться необходимая аппаратура и техническая документация.

Перед началом работ регулировщик внимательно изучает основные технические материалы, ТУ на изделие, техническое описание и инструкции на контрольно-измерительное оборудование, инструкцию по безопасности труда, которая определяет меры, предупреждающие травмы, и способы быстрой ликвидации возникшей опасности поражения электрическим током и воздействия электромагнитного поля сверхвысоких частот. Регулировщики сдают экзамены по безопасности труда на право допуска к работам.

Изготовленные приборы и системы подвергаются испытаниям. Проверка приборов и систем на их соответствие заданным техническим требованиям, которые содержатся в чертежах, ТУ, ведомственных нормалях, ГОСТах, называется испытанием.

В серийном производстве изготовленные приборы и системы подвергаются испытаниям, которые можно разделить на приемные, приемо-сдаточные, периодические (типовые, контрольные) и проверочные.

Приемные испытания, цель которых заключается в проверке соответствия изготовленных приборов требованиям технической документации или эталона прибора (образца), проводит ОТК. Приемные испытания могут быть сплошными (стопроцентными), когда испытанию подвергают все приборы, и выборочными, когда дополнительным испытаниям по другим параметрам подвергают часть приборов, прошедших сплошные испытания.

При сплошных испытаниях приборы, не удовлетворяющие установленным требованиям, возвращаются на повторную регулировку и контроль; при этом продолжают проверку остальных приборов. При выборочных испытаниях, если хотя бы один из приборов не выдержал испытаний, на повторную регулировку возвращается вся партия.

При приемо-сдаточных испытаниях осуществляют те же операции, что и при приемных. Приборы проверяет представитель заказчика.

Периодические (типовые, контрольные) испытания проводят периодически в сроки, согласованные с заказчиком, на выборочных образцах данной партии или серии по программе приемных испытаний с включением в нее механических, климатических и электрических испытаний. К механическим испытаниям относится проверка работы прибора под воздействием вибрации, ударов и ускорений; к климатическим — под воздействием влажности, давления, темпера­туры, солнечных лучей, пыли, растворов солей, кислот и др.; к электрическим — проверка изоляции токопроводящих частей прибора и системы (электрической, прочности изоляции и измерение ее электрического сопротивления).

При обнаружении в процессе испытаний несоответствия требованиям ТУ выпуск изделий прекращается до полного их устранения и проведения повторных испытаний.

Проверочные испытания проводят для определения соответствия приборов требованиям ТУ при изменении принципиальной схемы, конструкции или технологии изготовления прибора или системы.