Электротехнические материалы

К категории электротехнических материалов принадлежат проводниковые, магнитные и электроизоляционные материалы, которые за счет наличия у них особых свойств по отношению к магнитному полю и электротоку применяются для создания различных электронных приборов и устройств.

Проводники электричества

Проводники из металлов повсеместно применяются для передачи электроэнергии к потребителям от источников тока. Помимо этого, такие проводники широко используют при изготовлении разнообразных электронных приборов и устройств, электродвигателей, электронагревательного оборудования и прочей электротехнической продукции.

Категория металлических проводниковых материалов, в свою очередь, условно подразделяется на две подкатегории: это материалы, характеризующиеся высокой проводимостью и материалы, обладающие высоким сопротивлением.

Металлы с высокой проводимостью, такие, например, как сталь, молибден, медь, вольфрам, алюминий и др. используются для создания шнуров, проводов, кабелей, обмоток электродвигателей и электрогенераторов.

Обладающие высокой степенью сопротивления металлы и их сплавы, такие как нихром, манганин, константан, и др. незаменимы для изготовления ламп накаливания, электронагревательных приборов, реостатов и иных изделий аналогичного назначения.

Диэлектрики

К категории диэлектриков относятся электроизоляционные материалы, используемые с целью обустройства изоляции проводников электричества от воздействия окружающей среды.

Материалы-диэлектрики широко применяют в приборостроении и электротехнике с тем, чтобы не допустить взаимного соприкосновения с последующим коротким замыканием и выходом из строя находящихся под разными электрическими потенциалами токопроводящих компонентов электроаппаратуры.

Степень качества диэлектрических материалов находится в прямой зависимости от их функциональных характеристик: механической и электрической прочности (пробивного напряжения), гигроскопичности, химической и теплостойкости, диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь.

Магнитные материалы

В электроаппаратуре и различных электрических машинах применяют магнитные материалы, подразделяемые на магнитно-твердые и магнитно-мягкие.

Магнитно-твердые (магнитно-жесткие) материалы используют в производстве постоянных магнитов в составе поляризованных реле, громкоговорителей, средств телефонии, тех или иных контрольно-измерительных приборов и других электротехнических устройств.

Магнитно-мягкие материалы, отличающиеся малыми потерями на гистерезис (пермаллой, листовая электротехническая сталь и др.), используются при изготовлении электрических машин, трансформаторных сердечников, различной электронной аппаратуры и высокоточных приборов.

Прогресс в сфере разработки технических инноваций находится в неразрывной зависимости от расширения масштабов применения комплексов автоматизации и электронных систем.

Неотъемлемой составляющей данных систем являются различные виды и типы радиоэлектронной аппаратуры, содержащей в себе множество компонентов, изготовление которых возможно лишь с использованием тех или иных электротехнических материалов.

При этом совершенствование элементной базы наряду с разработкой и освоением все новых видов таких материалов – непременный залог улучшения технико-эксплуатационных параметров электронной аппаратуры и повышения ее эффективности.

Именно материалам и создаваемым с их помощью компонентам электротехнической и электронной аппаратуры отведена роль ключевого звена, определяющего успешную реализацию многих инженерных замыслов.